艾草精油

Mugwort Essential oil

（征求意见稿）

XXXX- XX-XX发布

XXXX- XX - XX实施

中国香料香精化妆品工业协会   发布

ICS号71.100.60

中国标准文献分类号

团体标准

T/CAFFCI XXXX-XXXX

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020的规则起草。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

`

艾草精油

范围

本标准规定了艾草精油的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于用水蒸汽蒸馏法从菊科蒿属植物艾（Artemisia argyi H.Lév.& Vaniot）的地上部分提取的艾草精油。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11538-2006 精油 毛细管柱气相色谱分析 通用法

GB/T 11540 香料 相对密度的测定

GB/T 14454.2 香料 香气评定法

GB/T 14454.4 香料 折光指数的测定

GB/T 14454.5 香料 旋光度的测定

JJF 1070-2023 定量包装商品净含量计量检验规则（含第1号修改单）

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

艾草精油 Mugwort Essential oil

用水蒸气蒸馏法从菊科蒿属植物艾（Artemisia argyi H.Lév. & Vaniot）的地上部分提取的精油。

要求

感官、理化指标

应符合表1的规定。

- 表1 感官、理化指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 浅黄色至深蓝色 |
| 状态 | 透明至半透明流动液体 |
| 香气 | 具有强烈的艾草特征香气 |
| 相对密度（20℃/20℃） | 0.890～0.930 |
| 折光指数（20℃） | 1.4600~1.4900 |
| 旋光度（20℃） | -12.0°~ -1.0° |

特征组分含量

应符合表2的规定。

- 表2 特征组分含量

| 特征组分名称 | CAS号 | 特征组分含量（%） |
| --- | --- | --- |
| 1,8-桉叶素 | 470-82-6 | 15.0～45.0 |
| β-石竹烯 | 87-44-5 | 2.0～15.0 |
| 樟脑 | 464-49-3 | 2.0～10.0 |
| 蒿酮 | 546-49-6 | 0.5-25.0 |
| 蒿醇 | 27644-04-8 | 1.5-15.0 |
| 冰片 | 464-45-9 | 2.0-10.0 |
| α-侧柏酮 + β-侧柏酮 | 546-80-5 、471-15-8 | ≤4.0 |

净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的要求。

试验方法

除特别注明外，试验所用试剂为分析纯试剂，水为蒸馏水或相当纯度的水。

色状的测定

将试样置于比色管内，用目测法观察。

香气的评定

按GB/T 14454.2规定。

相对密度的测定

按GB/T 11540规定。

折光指数的测定

按GB/T 14454.4规定。

旋光度的测定

按GB/T 14454.5规定。

特征组分含量的测定

仪器

特征组分含量测定需要仪器如下：

a）气相色谱-质谱仪：按 GB/T 11538-2006 中第5章的规定；

b）色谱柱：毛细管柱；

测定方法

按GB/T 11538-2006中10.4规定的面积归一化法测定。

艾草精油典型气相色谱-串联质谱图（面积归一化法）参见附录A。

重复性及结果表示

按GB/T 11538-2006中11.4的规定进行，应符合要求。

检验规则

组批

以同批原料、同一班次生产的同一批号产品为一批。

抽样方法

每批的包装单位1个～2个，全抽；3个～100个，抽取2个；100个以上增加部分再抽取3%。用取样器从每个包装单位中均匀抽取试样50～100mL，将所抽取的试样全部置于混样器内充分混匀，分别装入两个清洁干燥密闭的惰性容器中，避光保存。容器上贴标签，注明：生产厂名、产品名称、批号、生产日期、数量、取样日期及取样人。一瓶作检验用，另一瓶留存备查。

检验分类

出厂检验

出厂检验项目为本标准4.1、4.2的全部项目。每批产品需经生产单位质检部门检验合格，并附产品合格证后，方可出厂。

型式检验

型式检验每年应进行一次，型式检验的项目为本标准规定的全部项目。有下列情形之一的也应进行型式检验：

- 正常生产每年一次；

- 产品定型生产时；

- 原料来源改变或设备更新时；

- 停产半年后恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 市场监管部门提出型式检验要求时。

验收

验收单位有权按本标准规定的试验方法和检验规则，检验所收到的艾草精油质量是否符合本标准的要求，每一批次作一次验收，不同批次分别验收。

复验

如验收结果有一项不符合本标准要求时，可会同生产厂加倍抽取试样复验，最终检验结果以复检结果为准。重新检验结果如仍有指标不合格时，则该批产品不能验收。

争议处理

当供需双方对产品质量发生异议时，可由双方协议解决或由法定检验机构进行仲裁。

标志、包装、运输、贮存

  - 标志

产品外包装应注明：产品名称、生产厂名和地址、商标、批号、净含量、生产日期和保质期、标准编号及相关标志，并应符合有关部门的规定。订货单位如有特殊要求，可与生产厂另订协议。

  - 包装

艾草精油应装于清洁无杂味的铝罐或用专用棕色玻璃瓶灌装，或按客户要求包装。

  - 运输

在运输过程中应轻装轻卸，防止日晒雨淋，不得与有毒、有害物质混装、混运，并应符合有关部门的规定。

  - 贮存

本产品贮存在阴凉、干燥、通风、无异味的仓库内，远离火源和暖气，并做好标识。

  - 保质期

在符合规定的贮运条件、包装完整、未经启封的情况下，本产品保质期为不少于1年。

（规范性附录）
艾草精油典型气相色谱-串联质谱图（面积归一化法）

艾草精油典型气相色谱-串联质谱图

6

3

5

4

8

7

2

1

| 1—1,8桉叶素 | 2—β-石竹烯 | 3—樟脑 | 4—蒿酮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5—蒿醇 | 6—冰片 | 7—α-侧柏酮 | 8—β-侧柏酮 |

- 图A.1 艾草精油典型气相色谱-串联质谱图

色谱条件

- 色谱柱：DB-5MS（60m×250μm×0.25μm），或等效色谱柱。

- 升温程序：初始温度50℃，保持0min后，以2℃/min的速率升温至260℃，保持0min后，再以10℃/min的速率升温至320℃，保持10min；

- 进样口温度：250℃；

- 载气：He，流速：1.37mL/min；

- 进样方式：分流进样，分流比：30:1；

- 进样量：0.2μL。

质谱条件

- 传输线温度：280℃

- 离子源温度：230℃

- 电离方式：EI

- 溶剂延迟：4.5min

- 扫描方式：全扫描（扫描范围：29-500amu）定性。

- 参  考  文  献

[1]  GB/T 21171 香料香精术语

[2]  GB/T 39009 精油 命名