××××-××-××实施

××××-××-××发布

食品安全国家标准

食品添加剂 2-己基吡啶

（征求意见稿）

食品安全国家标准

食品添加剂 2-己基吡啶

- 范围

本标准适用于以2,4-十一碳二烯醛为主要原料经化学反应制得的食品添加剂2-己基吡啶。

- 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量

  - 化学名称

2-己基吡啶

  - 分子式

C11H17N

  - 结构式

  - 相对分子质量

163.26（按2021年国际相对原子质量）

- 技术要求

  - 感官要求

    - 感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 无色到淡黄色 | 将试样置于比色管内，用目测法观察。 |
| 状态 | 液体 |  |
| 香气 | 蔬菜样青香， 并具有药草香和油脂气息 | GB/T 14454.2 |

  - 理化指标

    - 理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 |  | 指 标 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含量，w/% | ＞ | 95.0 | 附录 A |
| 相对密度（20℃/20℃） |  | 0.875～0.915 | GB/T 11540 |
| 折光指数（20℃） |  | 1.480～1.490 | GB/T 14454.4 |

附  录  A

食品添加剂2-己基吡啶含量的检测方法

A.1  仪器和设备

A.1.1  色谱仪：按GB/T 11538-2006中第五章的规定。

A.1.2  柱：毛细管柱。

A.1.3  检测器：氢火焰离子化检测器。

A.2  测定方法

面积归一化法：按GB/T 11538-2006中10.4测定含量。

A.3  重复性及结果表示

按GB/T 11538-2006中11.4规定进行，应符合要求。

食品添加剂2-己基吡啶气相色谱图（面积归一化法）参见附录 B。

附  录  B

食品添加剂 2-己基吡啶气相色谱图

(面积归一化法)

B.1  食品添加剂2-己基吡啶气相色谱图

食品添加剂2-己基吡啶气相色谱图见图B.1。

图B.1 食品添加剂2-己基吡啶气相色谱图

物质保留时间

| 化合物 | 保留时间（min） |
| --- | --- |
| 2-己基吡啶 | 39.16 |

B.2  操作条件

B.2.1  柱：毛细管柱，长25 m，内径200 μm。

B.2.2  固定相：聚乙二醇。

B.2.3  膜厚：0.20 μm。

B.2.4  色谱柱温度：线性升温从40℃至270℃，速率2℃/min，最后在270℃恒温5 min。

B.2.5  进样口温度：250℃。

B.2.6  检测器温度：250℃。

B.2.7  检测器：氢火焰离子化检测器。

B.2.8  载气：氢气。

B.2.9  柱前压：118 kPa。

B.2.10  进样量：0.2 μL。

B.2.11  分流比：200:1。