## 附件2

## 化妆品中微生物检验方法总则

General Principles for Microbiological Examination in Cosmetics

### 1  范围

本部分规定了化妆品微生物学检验的基本原则和要求。

本部分适用于化妆品的微生物学检验。

### 2  实验室基本要求

2.1  环境

2.1.1 实验室环境不应影响检验结果的准确性。

2.1.2 实验室的工作区域与办公室区域应明显分开。

2.1.3 实验室工作面积和总体布局应能满足从事检验工作的需要，实验室布局宜采用单方向工作流程，避免交叉污染。

2.1.4 化妆品样品检验应在洁净区域进行，洁净区域应有明显标识。

2.1.5 实验室内环境的温度、湿度、洁净度及照度、噪声等应符合工作要求。

2.1.6 病原微生物分离鉴定工作应在符合二级生物安全实验室（Biosafety level 2, BSL-2）要求的布局环境、安全防护等条件下进行。

2.2  人员

2.2.1 检验人员应具有相应的微生物专业教育或培训经历，具备相关专业知识，能够理解并正确实施检验。

2.2.2 检验人员应掌握实验室生物检验安全操作知识和消毒灭菌知识。

2.2.3 检验人员应在检验过程中保持个人整洁与卫生，防止人为污染样品。

2.2.4 检验人员应在检验过程中遵守相关预防措施的规定，保证自身安全。

2.2.5 有颜色视觉障碍的人员不能执行涉及辨色的实验。

2.3  实验设备

2.3.1 实验设备应能满足检验工作的需要，常用实验设备见A.1。

2.3.2 实验设备应放置于适宜的环境条件下，便于维护、清洁、消毒与校准，并保持整洁与良好的工作状态。

2.3.3 实验设备应定期进行检查和/或检定（加贴标识）、维护和保养，以确保工作性能和操作安全。

2.3.4 实验设备应有日常监控记录或使用记录。

2.4  检验用品

2.4.1 检验用品应满足微生物检验工作的需求，常用检验用品见A.2。

2.4.2 检验用品在使用前应保持清洁和/或无菌。

2.4.3 需要灭菌的检验用品应放置在特定容器内或用合适的材料（如专用包装纸、铝箔纸等）包裹或加塞，应保证灭菌效果。

2.4.4 检验用品的储存环境应保持干燥和清洁，已灭菌与未灭菌的用品应分开存放并明确标识。

2.4.5 灭菌检验用品应记录灭菌温度、灭菌时长及有效使用期限。

2.5  菌株

2.5.1 实验室应保存能满足实验需要的标准菌株。

2.5.2 应使用国内或国外微生物菌种保藏机构保存的可溯源标准菌株，或使用与标准菌株所有相关特性等效的可以溯源的商业派生菌株。推荐性菌株名称及编号见附录B。

2.5.3 实验室应建立菌种管理的文件和记录。

2.5.4 对实验室分离菌株（野生菌株），经过鉴定后，可作为实验室内部质量控制的菌株。

2.6  培养基和试剂

部分培养基和试剂的配制方法见附录C。

培养基和试剂的质量要求按照附录D的规定执行。

### 3  样品的采集及注意事项

3.1  采样过程遵循无菌操作程序，防止一切可能的外来污染。

3.2  所采集的样品，应遵循随机性、代表性的原则，并根据每批化妆品的生产总量及规格，随机抽取适量的包装单位。实验室检验时，须从不少于2个包装单位中采取混合样品10 g或10 mL。包装量小于20 g或20 mL的样品，采样时可适当增加样品包装数量。

3.3  样品在采集、运输和保存的过程中，应保持样品的原有状态，防止样品中原有微生物的数量变化。

### 4  样品检验

4.1  实验室接到送检样品后应认真核对登记，确保样品的相关信息完整并符合检验要求。

4.2  实验室应按要求尽快检验。若不能及时检验，应采取必要的措施，防止样品中原有微生物数量因客观条件的干扰而发生变化。

4.3  样品的制备

4.3.1 液体样品

4.3.1.1 水溶性的液体样品

用灭菌吸管或无菌移液器吸取10 mL样品，加到90 mL灭菌生理盐水或含有中和剂的灭菌稀释液（以下简称稀释液）中，混匀后，制成1:10检液。

4.3.1.2 油性液体样品

吸取10 mL样品，先加5 mL灭菌液体石蜡混匀，再加10 mL灭菌吐温80，在40~44 ℃水浴中振荡混合10 min，加入稀释液75 mL（在40~44 ℃水浴中预温），在40~44 ℃水浴中乳化，制成1:10检液。

4.3.2 膏、霜、乳剂半固体状样品

4.3.2.1 亲水性样品

称取10 g（mL）样品，加到装有玻璃珠及90 mL稀释液的三角瓶中，充分振荡混匀，制成1:10检液。

4.3.2.2 疏水性样品

称取10 g（mL）样品，置于灭菌的研钵中，加10 mL灭菌液体石蜡，研磨成粘稠状，再加入10 mL灭菌吐温80，研磨待溶解后，加70 mL稀释液，在40~44 ℃水浴中充分混合，制成1:10检液。

4.3.3 固体样品

称取10 g样品，加到90 mL稀释液中，充分振荡混匀，使其充分分散混悬，作为1:10检液。

使用均质器时，则采用灭菌均质袋，将上述水溶性膏、霜、粉剂等，称取10 g样品加入90 mL稀释液中，均质1~2 min；疏水性油性液体、膏、霜及眉笔、口红等，称取10 g样品，加10 mL灭菌液体石蜡，10 mL灭菌吐温80，70 mL稀释液，均质2~5 min。

注：液体石蜡和吐温80的体积为建议体积，可根据实际情况选择适宜的体积或质量加入。

4.4  方法适用性试验

若需开展方法适用性试验，实验室可参照附录E的规定执行。

4.5  检验与鉴定

检验时，应按各检验方法规定的操作步骤和鉴定要求进行。革兰氏染色操作方法见附录F。

### 5  记录与报告

5.1  记录

检验过程中应即时、准确地记录观察到的现象、结果和数据等信息。

5.2  报告

实验室应按照检验方法中规定的要求，准确、客观地报告检验结果。

### 6  生物安全与质量控制

6.1  实验室生物安全要求

应符合GB 19489《实验室 生物安全通用要求》的规定。

6.2  质量控制

6.2.1 实验室应根据需要设置阳性对照（或质控样）、阴性对照和空白对照，定期对检验过程进行质量控制。

6.2.2 实验室应定期对实验人员进行技术考核或评价。

### 7  检验后样品的处理

7.1  被检样品若有剩余，应在检验报告签发后，方能处理剩余样品。

7.2  检出有害微生物的样品和培养物应按照生物安全相关规定进行无害化处理。

附录A

（规范性附录）

微生物实验室常规检验设备和用品

A.1  设备

A.1.1 称量设备：天平等。

A.1.2 消毒灭菌设备：干烤/干燥设备，高压灭菌、过滤除菌、紫外线等装置。

A.1.3 培养基配制设备：pH计等。

A.1.4 样品处理设备：均质器（剪切式或拍打式均质器）、离心机等。

A.1.5 稀释设备：移液器等。

A.1.6 培养设备：恒温培养箱、恒温水浴等装置。

A.1.7 镜检计数设备：显微镜、放大镜等。

A.1.8 冷藏冷冻设备：冰箱、冷冻柜等。

A.1.9 生物安全设备：生物安全柜。

A.1.10 其他设备。

A.2  检验用品

接种环（针）、酒精灯、镊子、剪刀、药匙、消毒棉球、硅胶（棉）塞、吸管、吸球、试管、平皿、锥形瓶、微孔板、广口瓶、量筒、玻棒及L形玻棒、pH试纸、记号笔、均质袋等。

附录B

（资料性附录）

推荐菌株

表B.1 推荐菌株信息表

| 序号a | 中文名 | 拉丁名 | CMCC编号b | CICC编号c | GDMCC编号d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia coli | CMCC(B)44102 | CICC 24106 | GDMCC 1.223 |
| 2 | 产气克雷伯氏菌（产气肠杆菌） | Klebsiella aerogenes (Enterobacter aerogenes) | CMCC(B)45108 | CICC 25014 | GDMCC 1.2340 |
| 3 | 铜绿假单胞菌 | Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B)10104 | CICC 10419 | GDMCC 1.1506 |
| 4 | 洋葱伯克霍尔德菌 | Burkholderia cepacia | CMCC(B)23015 | CICC 25293 | GDMCC 1.6857 |
| 5 | 新洋葱伯克霍尔德菌 | Burkholderia cenocepacia | CMCC(B)23014 | CICC 25294 | GDMCC 1.6856 |
| 6 | 金黄色葡萄球菌 | Staphylococcus aureus | CMCC(B)26003 | CICC 10384 | GDMCC 1.221 |
| 7 | 表皮葡萄球菌 | Staphylococcus epidermidis | CMCC(B)26069 | CICC 10436 | GDMCC 1.4852 |
| 8 | 粪肠球菌 | Enterococcus faecalis | CMCC(B)32480 | CICC 25037 | GDMCC 1.2902 |
| 9 | 藤黄微球菌（嗜根考克氏菌） | Micrococcus luteus（Kocuria rhizophila） | CMCC(B)28001 | CICC 10445 | GDMCC 1.226 |
| 10 | 人参土芽孢杆菌 | Bacillus ginsengihumi | CMCC(B)63612 | CICC 25038 | GDMCC 1.2919 |

表B.1（续）

| 序号 | 中文名 | 拉丁名 | CMCC编号b | CICC编号c | GDMCC编号d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 嗜热嗜脂肪地芽孢杆菌 | Geobacillus stearothermophilus | CMCC(B)63509 | CICC 25039 | GDMCC 1.301 |
| 12 | 枯草芽孢杆菌 | Bacillus subtilis | CMCC(B)63501 | CICC 10275 | GDMCC 1.222 |
| 13 | 白色念珠菌（白假丝酵母） | Candida albicans | CMCC(F)98001 | CICC 1965 | GDMCC 2.178 |
| 14 | 黑曲霉 | Aspergillus niger | CMCC(F)98003 | CICC 2487 | GDMCC 3.516 |
| 15 | 桔青霉 | Penicillium citrinum | CMCC(F)98028 | CICC 41779 | GDMCC 3.693 |
| 16 | 产黄青霉 | Penicillium chrysogenum | CMCC(F)98801 | CICC 41780 | GDMCC 3.710 |
| 17 | 酿酒酵母 | Saccharomyces cerevisiae | CMCC(F)98018 | CICC 33482 | GDMCC 2.243 |
| 18 | 酿酒酵母 | Saccharomyces cerevisiae | CMCC(F)98017 | CICC 33471 | GDMCC 2.258 |
| a：为方便检验实验室菌种获取，同一序号菌种如出现不同菌种编号，全部为同一株菌在不同菌种保藏管理机构同时注册获得； b：CMCC代表中国医学细菌保藏管理中心； c：CICC代表中国工业微生物菌种保藏管理中心； d：GDMCC代表广东省微生物菌种保藏管理中心。 |  |  |  |  |  |

附录C

（规范性附录）

培养基和试剂

本附录中所列培养基的pH值，均为灭菌后室温（约25 ℃）时测定的数值。

C.1  SCDLP液体培养基

成分：酪蛋白胨                               17.0 g

大豆蛋白胨                              3.0 g

氯化钠                                  5.0 g

磷酸氢二钾                              2.5 g

葡萄糖                                  2.5 g

卵磷脂                                  1.0 g

吐温80                                  7.0 g

蒸馏水                               1000 mL

制法：先将卵磷脂在少量蒸馏水中加热融化后，再与其他成分混合，加热溶解，调节pH值，分装，每瓶90 mL，121 ℃高压灭菌20 min。注意振荡，使沉淀于底层的吐温80充分混合，冷却至室温使用。培养基pH值应为7.2±0.2。

C.2  胰酪大豆胨琼脂（TSA）培养基

成分：胰酪胨                                 15.0 g

大豆蛋白胨                              5.0 g

氯化钠                                  5.0 g

琼脂                                   15.0 g

蒸馏水                               1000 mL

制法：除琼脂外，将各成分溶于水中，混合，微温溶解，调节pH值，加入琼脂，加热融化后，摇匀，121 ℃高压灭菌15 min。培养基pH值应为7.3±0.2。

C.3  沙氏葡萄糖琼脂（SDA）培养基

成分：牛肉蛋白胨                             5.0 g

酪蛋白胨                               5.0 g

葡萄糖                                40.0 g

琼脂                                  15.0 g

蒸馏水                              1000 mL

制法：除葡萄糖、琼脂外，取上述成分，混合，微温溶解，调节pH值，加入琼脂，加热融化后，再加入葡萄糖，摇匀，分装，121 ℃高压灭菌15 min。培养基pH值应为5.6±0.2。

C.4  0.85%生理盐水

成分：氯化钠                                8.5 g

蒸馏水                             1000 mL

制法：将上述成分溶解于蒸馏水中，摇匀，分装，121 ℃高压灭菌15 min。

C.5  灭菌吐温80

制法：取吐温80 50 mL，121 ℃高压灭菌20 min。

C.6  灭菌液体石蜡

制法：取液体石蜡50 mL，121 ℃高压灭菌20 min。

附录D

（规范性附录）

化妆品微生物检验用培养基和试剂质量要求

化妆品微生物检验用培养基（实验室自配或商业即用培养基）的质量评价项目包括促生长能力、抑制能力及生化特性，各培养基的检验项目见表D.1~D.4，表中所列标准菌株均为推荐用测试菌种，实验室可使用国际同类标准中推荐的标准菌株开展培养基和试剂的质量评价。

实验室应针对每批次使用的培养基开展质量控制和评价工作。若生产商能提供由具备相应检验能力且取得国家相关认证认可资质的检验机构出具的同批次产品检验报告，实验室可保留相关证明文件，并根据实际需求对该批次培养基的质量予以评估。对于表D.2~D.4中未包含的培养基和试剂，实验室可根据其性能，参考表D.2~D.4中建立的方法进行评价。

D.1  参比培养基

参比培养基系指按培养基配方特别制备、质量优良的培养基，用于培养基的质量控制，以保证化妆品微生物检验用培养基的质量。

细菌的参比培养基可选用胰酪大豆胨琼脂（TSA）培养基，霉菌和酵母菌的参比培养基可选用沙氏葡萄糖琼脂（SDA）培养基，参比培养基的质控标准见表D.1，参比培养基的具体验证方法可参考D.2.1。

D.2  培养基的促生长能力

D.2.1 固体培养基

将表D.2中推荐的试验菌株接种到非选择性肉汤（如TSB）培养基中培养过夜，或采用其他制备方法，制备10倍系列稀释的菌悬液。进行生长率测试时，细菌和酵母菌每平板的接种水平为25~250 CFU，霉菌每平板的接种水平为15~150 CFU。

选择适宜稀释度的工作菌悬液0.1 mL，均匀涂布接种于待测培养基平板和参比培养基平板，也可使用螺旋涂布法或倾注法进行接种。每一稀释度接种两个平板，按表D.2规定的条件培养。

参考菌落总数的要求，选择菌落数适中的平板进行计数，将两块平板的平均值按下列式（1）计算生长率。每种培养基的生长率要求参考表D.2。

PR=………………………………………（1）

式中：PR——生长率；

NS——待测培养基平板上的菌落总数平均值；

NO——参比培养基平板上的菌落总数平均值。

D.2.2 液体培养基

将表D.3中的试验菌株接种到非选择性肉汤（如TSB）培养基中培养过夜，或采用其他制备方法，制备10倍系列稀释的菌悬液。

在装有10 mL待测培养基的试管中接种10~100 CFU的目标菌，接种体积不超过1mL，同时接种两个平行管，混匀。按标准规定的培养时间和温度进行培养。将相同体积的目标菌悬液（与试管接种同一稀释度）倾注平板（或适宜稀释度0.1 mL涂布平板），接种两个平板，作接种量计数用。待测培养基经增菌培养，稀释10倍后，取0.1 mL涂布或倾注TSA平板，平板上的菌落数应不少于100 CFU。

D.3  培养基的抑制能力

D.3.1 选择性固体培养基

将表D.2中推荐的试验菌株接种到非选择性肉汤（如TSB）培养基中培养过夜，或采用其他制备方法。用1 μL接种环取工作菌悬液1环，在待测培养基表面划六条平行直线（如图D.1），同时接种两个计数平板，按表D.2指定的条件培养。培养后计算培养基生长指数G。选择性固体培养基的生长指数G一般小于或等于1，至少应小于5。

图D.1 非目标菌半定量划线法接种模式图

每条有比较稠密菌落连续生长的划线计为1分，每个培养皿上最多为6分。如果仅一半的线有稠密菌落生长，则计为0.5分。如果划线上没有菌落生长、生长量少于划线的一半或菌落生长微弱，则计为0分。记录每个平板的得分总和即为G值。

D.3.2 选择性液体培养基

在装有10 ml待测培养基的试管中接种1000~5000 CFU的非目标试验菌，接种体积不超过1 mL，同时接种两个平行管，混匀。按标准规定的培养条件培养。将培养物稀释10倍后，取0.1 mL均匀涂布或螺旋涂布接种到TSA平板。培养后，TSA平板上的菌落总数应小于100 CFU。

D.3.3 鉴定培养基

将表D.4中推荐的试验菌株接种到非选择性肉汤（如TSB）培养基中培养过夜，或采用其他制备方法，制备成约107 CFU/mL的菌悬液。吸取0.05 mL（或1滴）菌悬液加入待测培养基中，按表D.4指定的培养时间和温度进行培养。需加指示剂的试验在微生物生长良好的情况下，按顺序加入指示剂，再观察结果，结果解释参照表D.4。

表D.1 胰酪大豆胨琼脂（TSA）培养基与沙氏葡萄糖琼脂（SDA）培养基

参比培养基的质控要求

| 培养基名称 | 菌株名称 | 培养温度与培养 时间 | 质控评定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胰酪大豆胨琼脂（TSA）培养基 | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 | 36±1 ℃，24±2 h | 生长良好，菌落灰白色，圆形，表面光滑，湿润 |
|  | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 | 36±1 ℃，24±2 h | 生长良好，菌落淡黄色，圆形 |
|  | 枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501 | 36±1 ℃，24±2 h | 生长良好，菌落灰白色，圆形，干燥 |
|  | 白色念珠菌 CMCC(F)98001 | 25±1 ℃，3~5 d | 生长良好，菌落白色，圆形，表面光滑，湿润 |
|  | 黑曲霉 CMCC(F)98003 | 25±1 ℃，3~5 d | 生长良好，产黑色孢子 |
|  | 粪肠球菌 CMCC(B)32480 | 36±1 ℃，24±2 h | 生长良好，菌落白色，圆形 |
|  | 人参土芽孢杆菌 CMCC(B)63612 | 36±1 ℃，48±2 h | 生长良好，菌落灰白色，圆形 |
|  | 藤黄微球菌 CMCC(B)28001 | 36±1 ℃，48±2 h | 生长良好，菌落浅黄色，圆形 |
|  | 嗜热嗜脂肪地芽孢杆菌 CMCC(B)63509 | 56±1 ℃，24±2 h | 生长良好，菌落灰白色，圆形，表面光滑，湿润 |
| 沙氏葡萄糖琼脂（SDA）培养基 | 黑曲霉 CMCC(F)98003 | 25±1 ℃，3~5 d | 生长良好，白色菌丝，黑色孢子 |
|  | 白色念珠菌 CMCC(F)98001 | 25±1 ℃，3~5 d | 生长良好，白色圆形菌落 |
|  | 酿酒酵母 CMCC(F)98018 | 25±1 ℃，3~5 d | 生长良好，奶油色圆形菌落 |
|  | 桔青霉 CMCC(F)98028 | 25±1 ℃，3~5 d | 生长良好，白色菌丝，绿色孢子 |
|  | 产黄青霉 CMCC(F)98801 | 25±1 ℃，3~5 d | 生长良好，白色菌丝，绿色孢子 |

表D.2 化妆品微生物检验用固体培养基的质量控制要求

| 培养基名称 | 菌株名称 | 培养基特性 | 培养条件 | 结果评价 | 特征性反应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卵磷脂吐温80营养琼脂培养基 | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 | 促生长能力 | 36±1 ℃，48±2 h | PR≥0.7 | / |
|  | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 |  |  | PR≥0.7 | / |
|  | 枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501 |  |  | PR≥0.7 | / |
|  | 铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104 |  |  | PR≥0.7 | / |
| 卵磷脂吐温80孟加拉红培养基 | 黑曲霉 CMCC(F)98003 | 促生长能力 | 25±1 ℃，3~5d | PR≥0.7 | 白色菌丝，黑色孢子 |
|  | 酿酒酵母 CMCC(F)98017 |  |  |  | 奶油色菌落 |
|  | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 | 抑制能力 |  | G≤1 | / |
|  | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 |  |  |  |  |
| 普通琼脂斜面培养基 | 铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104 | 促生长能力 | 36±1 ℃，24±2 h | PR≥0.7 | / |
|  | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 |  |  |  | / |
| 胰酪大豆胨琼脂培养基 | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 | 促生长能力 | 36±1 ℃，24±2 h | PR≥0.7 | / |
|  | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 |  |  | PR≥0.7 | / |
|  | 枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501 |  |  | PR≥0.7 | / |
| 血琼脂培养基 | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 | 促生长能力 | 36±1 ℃，24±2 h | PR≥0.7 | 菌落呈金黄色（有时为白色），菌落周围有β溶血环 |
| 伊红美蓝（EMB）琼脂 培养基 | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 | 促生长能力 | 36±1 ℃，24±2 h | PR≥0.5 | 黑色菌落，具有金属光泽 |
|  | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 | 抑制能力 |  | G＜5 | / |
| CN琼脂培养基 | 铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104 | 促生长能力 | 36±1 ℃，24±2 h | PR≥0.5 | 有绿色色素形成 |
|  | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 | 抑制能力 |  | G≤1 | / |
|  | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 |  |  | G≤1 | / |
| Baird-Parker琼脂培养基 | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 | 促生长能力 | 36±1 ℃，48±2 h | PR≥0.5 | 菌落黑色凸起，周围有一浑浊带，在其外层有一透明圈 |
|  | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 | 抑制能力 |  | G≤1 | / |
| BCSA培养基 | 洋葱伯克霍尔德氏菌 CMCC(B)23015 | 促生长能力 | 36±1 ℃，48~72 h | PR≥0.5 | 棕绿色菌落并带有黄色晕圈，或者为白色菌落，培养基颜色为粉色或粉红色 |
|  | 新洋葱伯克霍尔德氏菌 CMCC(B)23014 |  |  | PR≥0.5 |  |
|  | 铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104 | 抑制能力 |  | G≤1 | / |

表D.3 化妆品微生物检验用液体培养基的质量控制要求

| 培养基名称 | 菌株名称 | 培养基特性 | 培养条件 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCDLP液体培养基 | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 | 促生长能力 | 36±1 ℃，24±2 h | 在TSA上≥100 CFU |
|  | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 |  |  | 在TSA上≥100 CFU |
|  | 铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104 |  |  | 在TSA上≥100 CFU |
|  | 洋葱伯克霍尔德氏菌 CMCC(B)23015 |  | 36±1 ℃，48~72 h | 在TSA上≥100 CFU |
|  | 新洋葱伯克霍尔德氏菌 CMCC(B)23014 |  |  | 在TSA上≥100 CFU |
| 7.5%氯化钠肉汤 | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 | 促生长能力 | 36±1 ℃，24~48 h | 在TSA上≥100 CFU |
|  | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 | 抑制能力 |  | 在TSA上＜100 CFU |
| 双倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基 | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 | 促生长能力 | 36±1 ℃，48±2 h | 在TSA上≥100 CFU |
|  | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 | 抑制能力 |  | 在TSA上＜100 CFU |
| 单倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基 | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 | 促生长能力 | 36±1 ℃，24±2 h | 在TSA上≥100 CFU |
|  | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 | 抑制能力 |  | 在TSA上＜100 CFU |
| 胰酪大豆胨液体培养基 | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 | 促生长能力 | 36±1 ℃，24±2 h | 在TSA上≥100 CFU |
|  | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 |  |  | 在TSA上≥100 CFU |
|  | 枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501 |  |  | 在TSA上≥100 CFU |

表D.4 化妆品微生物鉴定用培养基的质量控制要求

| 培养基名称 | 菌株名称 | 培养条件 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甘露醇发酵培养基 | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 | 36±1 ℃，24 ±2 h | 阳性，培养基变黄色 |
|  | 枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501 |  | 阴性，培养基颜色不变 |
| 兔（人）血浆 | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 | 36±1 ℃，4~6 h | 阳性，血浆凝固 |
|  | 表皮葡萄球菌 CMCC(B)26069 |  | 阴性，血浆不凝固 |
| 蛋白胨水培养基 | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 | 36±1 ℃，24±2 h | 阳性，滴加靛基质试剂，显红色 |
|  | 产气克雷伯氏菌CMCC(B)45108 |  | 阴性，滴加靛基质试剂，黄色 |
| 绿脓菌素测定用培养基 | 铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104 | 36±1 ℃，24±2 h | 阳性，上层盐酸液呈粉红色到紫红色 |
|  | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 |  | 阴性，盐酸液不变色 |
| 硝酸盐蛋白胨水 | 铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104 | 36±1 ℃，24±2 h | 生长良好，产气 |
|  | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 |  | 不产气 |
| 明胶培养基 | 铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104 | 36±1 ℃，24±2 h，培养后置4±2 ℃冰箱中，10~30 min | 2~8 ℃呈液态 |
|  | 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 |  | 2~8 ℃呈固态 |
| 西蒙氏枸橼酸盐琼脂培养基 | 洋葱伯克霍尔德氏菌 CMCC(B)23015 | 36±1 ℃，24~48 h | 阳性，培养基变蓝色 |
|  | 新洋葱伯克霍尔德氏菌 CMCC(B)23014 |  | 阳性，培养基变蓝色 |
|  | 铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104 |  | 阴性，培养基为绿色 |

附录E

（规范性附录）

化妆品微生物检验方法适用性试验规程

E.1  菌液的制备

菌悬液及孢子悬液的制备也可采用相应的菌株标准物质。试验用菌株的传代次数不得超过5代（从菌种保藏中心获得的标准菌株或标准物质为第0代）。

E.1.1 细菌悬液制备

用接种环从菌种保存管中（或试管斜面上）取适量菌体，分区划线接种于TSA平板，36±1 ℃ 培养18~24 h。用接种环取第1代培养物，分区划线接种于TSA平板，36±1 ℃ 培养18~24 h。挑取上述第2代培养物中单菌落，分区划线接种于TSA平板，36±1 ℃ 培养18h~24 h，即为第3代培养物。用无菌棉签取菌苔加入无菌生理盐水中，涡旋混匀。用无菌生理盐水将其稀释成约104 CFU/mL 的菌悬液。制备好的菌悬液应在2 h 内使用，或在2~8 ℃ 保存不超过24 h。经实验验证后，可适当延长保存期限。

E.1.2 白色念珠菌菌悬液的制备

用接种环从菌种保存管中（或试管斜面上）取适量菌体，分区划线接种于SDA平板，25±1 ℃ 培养48~72 h。用接种环取第1代培养物，分区划线接种于SDA平板，25±1 ℃ 培养48~72 h。挑取上述第2代培养物中典型菌落，分区划线接种于SDA平板，25±1 ℃ 培养48~72 h，即为第3代培养物。用无菌棉签取菌苔加入无菌生理盐水中，涡旋混匀。用无菌生理盐水将其稀释成约104 CFU/mL 的菌悬液。制备好的菌悬液应在2 h 内使用，或在2~8 ℃ 保存不超过24 h。经实验验证后，可适当延长保存期限。

E.1.3 黑曲霉孢子悬液的制备

用接种环从菌种保存管中（或试管斜面上）取适量的菌体，分区划线接种于SDA平板上，25±1 ℃ 培养3~7 d。用无菌棉签（或无菌接种环）取菌苔加入含0.05%（v/v）聚山梨酯80无菌生理盐水中，制备孢子悬液。用含0.05%（w/v）聚山梨酯80无菌生理盐水将其稀释成约104 CFU/mL 的孢子悬液。制备好的孢子悬液应当天使用或在2~8 ℃ 保存不超过7 d，使用前混合均匀，并在显微镜下观察是否有孢子出芽，若有孢子出芽，则弃之不用。

表E.1 化妆品微生物检验方法适用性试验推荐用菌株信息

| 序号 | 检验项目 | 种属名称 | 菌株编号* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | 大肠埃希氏菌 | CMCC(B)44102 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 | CMCC(B)26003 |
|  |  | 枯草芽孢杆菌 | CMCC(B)63501 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | CMCC(B)44102 |
| 3 | 金黄色葡萄球菌 | 金黄色葡萄球菌 | CMCC(B)26003 |
| 4 | 铜绿假单胞菌 | 铜绿假单胞菌 | CMCC(B)10104 |
| 5 | 霉菌和酵母菌 | 白色念珠菌 | CMCC(F)98001 |
|  |  | 黑曲霉 | CMCC(F)98003 |
| 6 | 洋葱伯克霍尔德菌群 | 洋葱伯克霍尔德菌 | CMCC(B)23015 |
|  |  | 新洋葱伯克霍尔德菌 | CMCC(B)23014 |

注：*实验室可使用国际同类标准中推荐的标准菌种开展方法适用性试验。

E.2  检液的制备

参考E.1制备样品检液。

E.3  定量方法适用性试验

定量方法包括菌落总数、霉菌和酵母菌数检验。

E.3.1 染菌和稀释

使用表E.1中适用性试验用菌株，按下列要求进行检液的染菌和稀释。

试验组：取制备好的1:10检液10 mL，加入菌悬液不超过1 mL，混匀。其中细菌和酵母菌的染菌量为25~250 CFU/mL，霉菌的染菌量为15~150 CFU/mL。

样品对照组：取制备好的1:10检液10 mL，加入与试验组等量的无菌稀释液，混匀。

菌液对照组：取无菌稀释液10 ml，加入与试验组等量的菌悬液，混匀。

将上述各组样品常温放置30±15 min后，按照菌落总数或/和霉菌和酵母菌数检验方法进行检验。

E.3.2 抑菌成分的去除或中和

若E.3.1中试验组菌落数减去样品对照组菌落数的差值大于菌液对照组菌落数的50%，则符合适用性的要求，反之则应采用下述方法消除样品的抑菌性：

（1）增加稀释液或培养基体积；

（2）加入适宜的中和剂；

若使用中和剂，试验中应设中和剂对照组，即取1 mL 稀释液加入9 mL 中和剂中，加入与试验组等量的无菌稀释液，混匀，室温放置30±15 min。中和剂对照组的菌落数与菌液对照组的菌落数的比值应在0.5~2范围内。

（3）将方法（1）（2）联合使用；

（4）采用薄膜过滤法。

薄膜过滤法所采用的滤膜孔径应不大于0.45 μm，直径一般为50 mm，若采用其他直径的滤膜，冲洗量应进行相应的调整。样品及其溶剂应不影响滤膜材质对微生物的截留。滤器及滤膜使用前应经过灭菌。使用时，应保证滤膜在过滤前后的完整性。

水溶性检液过滤前先将少量的冲洗液过滤以润湿滤膜。疏水性检液，其滤膜和滤器在使用前应充分干燥。为发挥滤膜的最大过滤效率，应注意保持检液及冲洗液覆盖整个滤膜表面。检液经薄膜过滤后，若需要用灭菌生理盐水或含有中和剂的稀释液冲洗滤膜，每张滤膜每次冲洗量一般为100 mL。总冲洗量一般不超过500 mL，最多不得超过1000 mL，以避免滤膜上的微生物受损伤。

取1:10检液1 mL（若样品中所含的菌数较多时，可取1:100、1:1000……等梯度稀释检液），加至100 mL的灭菌生理盐水或含有中和剂的稀释液中，混匀，过滤。用适量灭菌生理盐水或含有中和剂的稀释液冲洗滤膜，冲洗完成后，将滤膜取出，过滤面朝上贴于培养基平板上，按对应检验方法的规定温度和时间进行培养。

若上述方法均无法有效消除样品的抑菌作用，可判定该样品对试验菌具有较强的抗菌性，表明其不易受到此类微生物污染。在此情况下，可从所述四种方法中选择抑菌成分消除效果相对较彻底的方法，进行后续的样品检验。

E.4  定性方法适用性试验

定性方法包括金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、耐热大肠菌群和洋葱伯克霍尔德菌群检测。

取1:10检液（或其他稀释度检液）10 mL，使用表E.1中推荐的相应质控菌株进行染菌，染菌量为10~100 CFU，常温放置30±15 min后，按照相应定性检验方法进行检验。若能从染菌液中检出质控菌株，则表明此检液制备法和检查方法适用，可用于后续样品检验；若未检出，则应参考E.3.2方法消除样品的抑菌成分，并重新进行方法适用性试验。

附录F

（规范性附录）

革兰氏染色

F.1  涂片制备

取洁净载玻片，滴加1滴无菌蒸馏水。用接种环挑取少量可疑菌落，置于载玻片的水滴中，混合均匀并涂成直径约1  cm的菌膜。

F.2  干燥与固定

将涂片在火焰上方快速通过两次，干燥。

F.3  初染与媒染

滴加草酸铵结晶紫染液，染色1 min，水洗；滴加卢戈氏碘液，作用1 min，水洗，用滤纸吸干。水洗时水流应避免直接冲击薄层。

F.4  脱色

用95%乙醇脱色约30 s，水洗，用滤纸吸干。

F.5  复染

滴加0.5%沙黄染液或番红染液，染色30 s，水洗，用滤纸吸干。

F.6  镜检

待涂片干燥后，用油镜观察并记录。