附件3

化妆品中菌落总数的检验方法

Aerobic Plate Count in Cosmetics

1  范围

本方法规定了化妆品中菌落总数的检验方法。

本方法适用于化妆品中菌落总数的测定。

2  定义

菌落总数  Aerobic plate count

化妆品检样经过处理，在一定条件下（如培养基、培养温度和培养时间等）培养后，所得每g（mL）检样中形成的微生物菌落总数，便于判明样品被微生物污染的程度及卫生情况。

注：在上述试验条件下，也可检出其他类型的微生物（如：酵母菌、霉菌）。

3  仪器和设备

除微生物实验室常规灭菌及培养设备外，其他设备和材料如下：

3.1  恒温培养箱：36±1 ℃。

3.2  冰箱：2~8 ℃。

3.3  恒温水浴箱：48±2 ℃。

3.4  天平：显示分度值为0.1 g。

3.5  均质器及无菌均质袋或无菌均质杯。

3.6  旋涡混合器。

3.7  无菌吸管：1 mL（具0.01 mL刻度）、10 mL（具0.1 mL刻度）或微量移液器及配套无菌吸头。

3.8  无菌锥形瓶：容量250 mL、500 mL。

3.9  无菌试管:18 mm×150 mm。

3.10  无菌平皿：直径90 mm。

3.11  pH计或pH比色管或精密pH试纸。

3.12  放大镜或菌落计数器。

4  培养基、稀释液和试剂

4.1  生理盐水：见A.1。

4.2  卵磷脂吐温80营养琼脂培养基：见A.2。

4.3  pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液：见A.3。

4.4  0.5%氯化三苯四氮唑（2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride, TTC）：见A.4。

5  操作步骤

5.1  样品的制备

按照微生物检验方法总则4.3制备1:10的检液。

5.2  样品的稀释

取1:10的检液1 mL注入到9 mL稀释液（灭菌生理盐水、pH 7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液或其他适宜的稀释液）中（注意勿使吸管接触液面），充分混匀，制成1:100检液。依次制备10倍系列稀释检液。每递增稀释一次，更换1次无菌吸管或吸头。

5.3  平板计数方法

5.3.1 平板倾注法

根据对样品污染状况的估计，选择1~3个适宜稀释度的检液，分别吸取1 mL检液于无菌平皿内，每个稀释度做两个平皿。同时，分别吸取1 mL稀释液加入两个无菌平皿内，作为空白对照。将融化并冷却至46~50 ℃的卵磷脂吐温80营养琼脂培养基倾注到平皿内，每平皿加入15~20 mL，使检液与培养基充分混合均匀。待培养基凝固后，翻转平板，倒置于36±1 ℃培养箱内培养48±2 h。

为便于区别化妆品中的颗粒与菌落，如有必要，可在每100 mL卵磷脂吐温80营养琼脂中加入0.1 mL 0.5%的TTC溶液。如有细菌存在，培养后的菌落呈橙红色，而化妆品中的颗粒颜色无变化。

5.3.2 薄膜过滤法

为消除样品抑菌性，若性质允许，可采用微生物检验方法总则附录E中的薄膜过滤法进行计数，冲洗完成后，将滤膜取出，过滤面朝上贴于卵磷脂吐温80营养琼脂平板上，翻转平板，置36±1 ℃培养箱内培养48±2 h。以稀释液代替检液，按照薄膜过滤法的操作步骤进行空白对照试验。

5.4  若实验室按照微生物检验方法总则附录E开展方法适用性试验，可采用经适用性试验确认的方法进行菌落总数的检验。推荐质控菌株信息详见附录B

5.5  菌落计数

5.5.1 先用肉眼观察，必要时用放大镜或菌落计数器，记录稀释倍数和相应的菌落数量。菌落计数以菌落形成单位（colony forming unit，CFU）表示。

5.5.2 选取菌落数在30~300 CFU之间、无蔓延菌落生长的平板计算菌落总数。低于30 CFU的平板记录具体菌落数；若所有稀释度的平板上菌落数均大于300 CFU，则对稀释度最高的平板进行计数，其他平板可记录为多不可计。

5.5.3 其中一个平板有较大片状菌落生长时，则不宜采用，而应以无较大片状菌落生长的平板计算该稀释度的菌落数；若片状菌落不到平板的一半，而其余一半中菌落分布又很均匀，可计算半个平板菌落数后乘以2，代表一个平板菌落数。

5.5.4 当平板上出现菌落间无明显界线的链状生长时，则将每条单链作为一个菌落计数。

6  结果与报告

6.1  平板倾注法菌落总数的计算方法

6.1.1 若只有一个稀释度的两个平板菌落数在适宜计数范围内，计算两个平板菌落数的平均值，再将平均值乘以相应稀释倍数，作为每g（mL）样品中菌落总数结果（见表1中例1）。

6.1.2 若有两个连续稀释度的平板菌落数在适宜计数范围内，按式（1）计算（见表1中例2）。

N=                          （1）

式中：N——样品中菌落数；

——平板（含适宜范围菌落数的平板）菌落数之和；

——第一稀释度（低稀释度）平板个数；

——第二稀释度（高稀释度）平板个数；

——稀释因子（第一稀释度）。

6.1.3 若所有稀释度的平板菌落数均小于30 CFU，则应按稀释度最低的平均菌落数乘以稀释倍数计算（见表1中例3）。

6.1.4 若所有稀释度的平板上菌落数均大于300 CFU，结果按平均菌落数乘以最高稀释倍数计算（见表1中例4）。

6.1.5 若所有稀释度平板均无菌生长或平均菌落数小于1时，则以小于1乘以最低稀释倍数计算（见表1中例5和例6）。

6.1.6 若所有稀释度的平板菌落数均不在30~300 CFU之间，其中一部分小于30 CFU或大于300 CFU时，则以最接近30 CFU或300 CFU的平均菌落数乘以稀释倍数计算（见表1中例7）。

6.2  薄膜过滤法菌落总数的计算方法

薄膜过滤法选取菌落数在15~150 CFU的薄膜进行菌落计数，计数方法和计算方法均同平板倾注法。

表1 菌落总数计数结果及报告方式

| 例次 | 不同稀释度菌落数 |  |  | 菌落总数 （CFU/mL或CFU/g） | 报告方式 （CFU/mL或CFU/g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-1 | 10-2 | 10-3 |  |  |
| 1 | 多不可计 | 124，138 | 11，14 | 13100 | 13000或1.3×104 |
| 2 | 多不可计 | 232，244 | 33，35 | 24727 | 25000或2.5×104 |
| 3 | 8，9 | 1，0 | 0，0 | 85 | 85 |
| 4 | 多不可计 | 多不可计 | 442，420 | 431000 | 430000或4.3×105 |
| 5 | 0，0 | 0，0 | 0，0 | ＜10 | ＜10 |
| 6 | 0，1 | 0，0 | 0，0 | ＜10 | ＜10 |
| 7 | 312，306 | 14，19 | 2，4 | 3090 | 3100或3.1×103 |

6.3  菌落总数的报告

6.3.1 菌落总数小于100 CFU时，按实有数值报告。

6.3.2 菌落总数大于或等于100 CFU时，第三位数字按“四舍五入”原则修约后，保留两位有效数字，后面位数用0代替；也可用10的指数形式来表示，按“四舍五入”原则修约后，保留两位有效数字。

6.3.3 若空白对照上有菌落生长，则此次检验结果无效。

6.3.4 按重量取样的检样以CFU/g为单位报告；按体积取样的检样以CFU/mL为单位报告。

附录A

（规范性附录）

培养基和试剂

A.1  生理盐水

见微生物检验方法总则C.4。

A.2  卵磷脂吐温80营养琼脂培养基。

成分：蛋白胨                      20 g

牛肉浸粉                     3 g

氯化钠                       5 g

琼脂                        15 g

卵磷脂                       1 g

吐温80                      7 g

蒸馏水                  1000 mL

制法：先将卵磷脂加到少量蒸馏水中，加热溶解，加入吐温80，将其他成分（除琼脂外）加到其余的蒸馏水中，溶解。加入已溶解的卵磷脂、吐温80，混匀，调节pH值，加入琼脂，121 ℃高压灭菌15 min。室温下培养基pH值应为7.2±0.2。

A.3  pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液

成分：磷酸二氢钾                3.56 g

无水磷酸氢二钠            5.77 g

氯化钠                    4.30 g

蛋白胨                    1.00 g

蒸馏水                  1000 mL

制法：称取上述成分，微温溶解，必要时过滤使澄清，分装，121 ℃高压灭菌15 min，备用。

根据检样的特性，可选用生理盐水、pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液或其他经验证的适宜溶液作为稀释液或冲洗液。如需要，可在上述稀释液或冲洗液灭菌前或灭菌后加入表面活性剂或中和剂等。

A.4  0.5%氯化三苯四氮唑（2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride, TTC）

成分：TTC                      0.5 g

蒸馏水                  100 mL

制法：溶解后过滤除菌，或115 ℃高压灭菌20 min，装于棕色试剂瓶，置4 ℃冰箱备用。

附录B

（资料性附录）

推荐质控菌株

表B.1 推荐质控菌株信息表

| 序号a | 中文名 | 拉丁名 | CMCC编号b | CICC编号c | GDMCC编号d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia coli | CMCC(B)44102 | CICC 24106 | GDMCC 1.223 |
| 2 | 金黄色葡萄球菌 | Staphylococcus aureus | CMCC(B)26003 | CICC 10384 | GDMCC 1.221 |
| 3 | 枯草芽孢杆菌 | Bacillus subtilis | CMCC(B)63501 | CICC 10275 | GDMCC 1.222 |
| a：同一序号菌种的不同编号为同一株菌在不同菌种保藏管理机构同时注册获得； b：CMCC代表中国医学细菌保藏管理中心； c：CICC代表中国工业微生物菌种保藏管理中心； d：GDMCC代表广东省微生物菌种保藏管理中心。 |  |  |  |  |  |