## 附件4

## 化妆品中耐热大肠菌群的检验方法

Detection of Thermotolerant Coliform Bacteria in Cosmetics

1  范围

本方法规定了化妆品中耐热大肠菌群的检验方法。

本方法适用于化妆品中耐热大肠菌群的检验。

2  定义

耐热大肠菌群  Thermotolerant coliform bacteria

系一群需氧及兼性厌氧革兰氏阴性无芽孢短杆菌，在44.5 ℃培养24~48 h能发酵乳糖产酸并产气。

该菌主要来自人和温血动物粪便，可作为粪便污染指标来评价化妆品的卫生质量，判断化妆品中是否有污染肠道致病菌的可能。

3  设备和材料

除微生物实验室常规灭菌及培养设备外，其他设备和材料如下：

3.1  恒温水浴箱或恒温培养箱44.5±0.5 ℃；恒温培养箱36±1 ℃。

3.2  温度计。

3.3  显微镜。

3.4  载玻片。

3.5  接种环。

3.6  电磁炉。

3.7  无菌锥形瓶：容量250 mL。

3.8  试管：18 mm×150 mm。

3.9  杜氏小管。

3.10  pH计或pH比色管或精密pH试纸。

3.11  灭菌刻度吸管：10 mL、1 mL或者相应的移液器及配套灭菌吸头。

3.12  灭菌培养皿：直径90 mm。

3.13  冰箱：2~8 ℃。

3.14  天平：显示分度值为0.1 g。

3.15  均质器及无菌均质袋或无菌均质杯。

4  培养基和试剂

4.1  双倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基：见A.1。

4.2  单倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基：见A.2。

4.3  伊红美蓝培养基（EMB）：见A.3。

4.4  0.85%生理盐水：见A.4。

5  操作步骤

5.1  样品的制备

按照微生物检验方法总则4.3制备1:10检液。

5.2  初发酵试验

取上述检液加到10 mL双倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基中，置36±1 ℃培养24±2 h，如既不产酸也不产气，继续培养至48±2 h。如既不产酸也不产气，则判定为耐热大肠菌群阴性。

5.3  复发酵试验

如认为初发酵存在基质效应无法判定或试验产酸且/或产气，则从上述培养管中取1 mL，加到10 mL预先升温至44.5 ℃的单倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基中，置44.5±0.5 ℃培养24±2 h。如既不产酸也不产气、只产酸或只产气，则判定为耐热大肠菌群阴性。

5.4  可疑菌落分离

如复发酵试验产酸且产气，可划线接种到伊红美蓝平板上，置36±1 ℃培养18~24 h。经培养后，在上述平板上观察有无典型菌落生长。耐热大肠菌群在伊红美蓝平板上的典型菌落呈深紫黑色，圆形，边缘整齐，表面光滑湿润，常具有金属光泽。也有呈紫黑色而不带或略带金属光泽，或呈粉紫色而中心较深的菌落，亦常为耐热大肠菌群，应注意挑选。

5.5  染色镜检

挑取上述可疑菌落，参考微生物检验方法总则附录F进行革兰氏染色，镜检。典型菌落形态为革兰氏阴性无芽孢短杆菌。

5.6  其他

若实验室按照微生物检验方法总则附录E开展方法适用性试验，可采用经适用性试验确认的方法进行耐热大肠菌群的检验。推荐质控菌株信息详见附录B。

6  结果报告

根据复发酵试验产酸且产气，平板上有典型菌落，并经证实为革兰氏阴性无芽孢短杆菌，则可报告被检样品中检出耐热大肠菌群。

附录A

（规范性附录）

培养基和试剂

A.1  双倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基

成分：蛋白胨	 40 g

猪胆盐	10 g

乳糖	10 g

0.4%溴甲酚紫水溶液	5 mL

卵磷脂	2 g

吐温80	14 g

蒸馏水	1000 mL

制法：将卵磷脂、吐温80溶解到少量蒸馏水中。将蛋白胨、猪胆盐及乳糖溶解到其余的蒸馏水中，加到一起混匀，加入0.4%溴甲酚紫水溶液，混匀，调节pH值，分装试管，每管10 mL（每支试管中加一个杜氏小管）。115 ℃高压灭菌20 min，冷却至室温备用，室温下培养基pH值应为7.4±0.2。

A.2  单倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基

将双倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基配制体积加倍，其余配制相同。

A.3  伊红美蓝培养基（EMB）

成分：蛋白胨	10 g

乳糖	10 g

磷酸氢二钾	2 g

琼脂	15 g

2%伊红水溶液	20 mL

0.5%美蓝水溶液	13 mL

蒸馏水	1000 mL

制法：在1000 mL蒸馏水中加入磷酸氢二钾、蛋白胨、乳糖、2%伊红水溶液和0.5%美蓝水溶液，混匀，使之溶解，调节pH值。再加入琼脂，121 ℃高压灭菌15 min。冷却至45~50 ℃，倾注平皿室温备用，室温下培养基pH值应为7.1±0.2。

A.4  0.85%生理盐水

见微生物检验方法总则C.4。

附录B

（资料性附录）

推荐质控菌株

表B.1 推荐质控菌株信息表

| 序号a | 中文名 | 拉丁名 | CMCC编号b | CICC编号c | GDMCC编号d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia coli | CMCC(B)44102 | CICC 24106 | GDMCC 1.223 |
| a：同一序号菌种的不同编号为同一株菌在不同菌种保藏管理机构同时注册获得； b：CMCC代表中国医学细菌保藏管理中心； c：CICC代表中国工业微生物菌种保藏管理中心； d：GDMCC代表广东省微生物菌种保藏管理中心。 |  |  |  |  |  |