## 附件5

## 化妆品中金黄色葡萄球菌的检验方法

Detection of Staphylococcus aureus in Cosmetics

1  范围

本方法规定了化妆品中金黄色葡萄球菌的检验方法。

本方法适用于化妆品中金黄色葡萄球菌的检验。

2  定义

金黄色葡萄球菌  Staphylococcus aureus

为革兰氏阳性球菌，呈葡萄状排列，无芽孢，无荚膜，能发酵甘露醇，血浆凝固酶阳性。

3  仪器和设备

除微生物实验室常规灭菌及培养设备外，其他设备和材料如下：

3.1  恒温培养箱：36±1 ℃。

3.2  冰箱：2~8 ℃。

3.3  恒温水浴箱：36±1 ℃，50±1 ℃。

3.4  天平：显示分度值为0.1 g。

3.5  均质器及无菌均质袋或无菌均质杯。

3.6  无菌吸管：1 mL（具0.01 mL刻度）、10 mL（具0.1 mL刻度）或微量移液器及配套无菌吸头。

3.7  无菌锥形瓶：容量250 mL、150 mL、100 mL。

3.8  灭菌培养皿：直径90 mm。

3.9  pH计或pH比色管或精密pH试纸。

3.10  无菌试管：18 mm×150 mm。

3.11  显微镜。

3.12  载玻片。

3.13  离心机：转速≥3000 r/min。

3.14  无菌离心管：1.5 mL、50 mL。

4  培养基和试剂

4.1  SCDLP液体培养基：见A.1。

4.2  脑心浸出液（BHI）肉汤：见A.2。

4.3  7.5%氯化钠肉汤：见A.3。

4.4  Baird-Parker琼脂平板：见A.4。

4.5  血琼脂平板：见A.5。

4.6  甘露醇发酵培养基：见A.6。

4.7  灭菌液体石蜡：见A.7。

4.8  兔血浆：见A.8。

5  操作步骤

5.1  样品的制备

按照微生物检验方法总则4.3制备1:10检液。

5.2  增菌培养

取1:10检液10 mL，接种到90 mL SCDLP液体培养基或7.5%氯化钠肉汤培养基中，置36±1 ℃培养24~48 h。

5.3  分离培养

取上述增菌培养物，划线接种到Baird-Parker琼脂平板，置36±1 ℃培养24~48 h。如无此培养基也可划线接种到血琼脂平板，置36±1 ℃培养18~24 h。在Baird-Parker琼脂平板上，金黄色葡萄球菌典型菌落呈圆形，表面光滑、凸起、湿润，直径为2~3 mm，颜色呈灰黑色至黑色，有光泽，常有浅色（非白色）的边缘，周围绕以不透明圈（沉淀），其外常有一透明带。当用接种针触及菌落时有黄油样黏稠感。有时可见不分解脂肪的菌株，除无不透明圈和透明带外，其他外观基本相同。在血琼脂平板上典型金黄色葡萄球菌形成菌落较大，呈圆形，光滑凸起、湿润，颜色呈金黄色（有时为白色），菌落周围可见完全透明溶血圈。

挑取Baird-Parker琼脂平板或血琼脂平板上至少5个可疑菌落（小于5个则全选），划线接种到血琼脂平板，同步接种到5 mL BHI肉汤，置36±1 ℃培养18~24 h。

5.4  染色镜检

挑取血琼脂平板上分纯后的可疑菌落，参考微生物检验方法总则附录F进行革兰氏染色，镜检。金黄色葡萄球菌为革兰氏阳性菌，直径约为0.5~1 μm，排列成葡萄球状，无芽孢，无荚膜。

5.5  甘露醇发酵试验

挑取血琼脂平板上分离纯化后的可疑菌落接种到甘露醇发酵培养基中，在培养基液面上加入高度为2~3 mm的灭菌液体石蜡，置36±1 ℃培养24±2 h，金黄色葡萄球菌应能发酵甘露醇产酸。

5.6  血浆凝固酶试验

取新鲜配制的兔血浆0.5 mL，放入小试管中，再加入BHI肉汤培养物0.2~0.3 mL，振荡摇匀，置36±1 ℃培养箱或水浴箱内，每半小时观察一次，观察6 h，如呈现凝固（即将试管倾斜或倒置时，呈现凝块），判定为阳性结果，也可用商品化试剂按说明书进行血浆凝固酶试验。同时以金黄色葡萄球菌CMCC(B)26003和表皮葡萄球菌CMCC(B)26069的BHI肉汤培养物分别作为血浆凝固酶试验阳性和阴性对照，金黄色葡萄球菌血浆凝固酶试验结果应为阳性。

如遇可疑结果，挑取血琼脂平板上分离纯化后的可疑菌落接种到5 mL BHI肉汤，置36±1 ℃培养18~24 h，重复试验。

5.7  如使用生化鉴定试剂盒或微生物鉴定系统，可按其操作说明书进行鉴定。

5.8  若实验室按照微生物检验方法总则附录E开展方法适用性试验，可采用经适用性试验确认的方法进行金黄色葡萄球菌的检验。推荐质控菌株信息详见附录B。

6  结果与报告

综合以上试验结果，报告样品中检出或未检出金黄色葡萄球菌。

附录A

（规范性附录）

培养基和试剂

A.1  SCDLP液体培养基

见微生物检验方法总则C.1。

A.2  脑心浸出液（BHI）肉汤

成分：酪蛋白胨	14.5 g

牛肉蛋白胨	7.0 g

脑心提取物	6 g

葡萄糖	2 g

氯化钠	5 g

磷酸氢二钠（12H2O）	2.5 g

蒸馏水加至	1000 mL

制法：将上述成分加热溶解，调节pH值，分装于试管中，每管5 mL，121 ℃高压灭菌15 min。室温下培养基pH值应为7.4±0.2。

A.3  7.5%氯化钠肉汤

成分：酪蛋白胨					10 g

牛肉蛋白胨				 5 g

氯化钠					75 g

蒸馏水加至			 1000 mL

制法：将上述成分加热溶解，调节pH值，分装，每瓶90 mL，121 ℃高压灭菌15 min。室温下培养基pH值应为7.4±0.2。

A.4  Baird-Parker琼脂平板

成分：酪蛋白胨					10 g

牛肉蛋白胨				 5 g

酵母提取物				 1 g

丙酮酸钠					10 g

甘氨酸					12 g

氯化锂（LiCl・6H2O）		 5 g

琼脂						20 g

蒸馏水				  950 mL

增补剂的配制：将30%卵黄盐水50 mL与除菌过滤的1%亚碲酸钾溶液10 mL混合，置2~8 ℃保存。

制法：将上述成分加热溶解，调节pH值，分装，每瓶95 mL，121 ℃高压灭菌15min。临用时加热溶化琼脂，冷却至50 ℃，每95 mL加入预热至50 ℃的增补剂5 mL，摇匀后倾注于平皿中，静置凝固。制备好的琼脂平板在室温下的pH值应为7.0±0.2。培养基应是致密不透明的，在2~8 ℃储存不得超过48±2h，使用前应恢复至室温。

A.5  血琼脂平板

成分：酪蛋白胨	14 g

牛肉蛋白胨	4.5 g

酵母提取物	4.5 g

氯化钠	5 g

琼脂	15 g

蒸馏水	950 mL

制法：将上述成分加热溶解，调节pH值，121 ℃高压灭菌15 min。待冷却至50 ℃左右，无菌操作加入50 mL脱纤维羊血，摇匀，制成平板，置2~8 ℃储存备用。室温下培养基pH值应为7.3±0.2。

A.6  甘露醇发酵培养基

成分：酪蛋白胨					10 g

牛肉蛋白胨				 5 g

氯化钠					 5 g

甘露醇					10 g

0.2%麝香草酚蓝溶液	   12 mL

蒸馏水				 1000 mL

制法：将酪蛋白胨、牛肉蛋白胨、氯化钠加到蒸馏水中，加热溶解，调节pH值，加入甘露醇和麝香草酚蓝溶液，混匀后分装于试管中，115 ℃高压灭菌20 min。室温下培养基pH值应为7.4±0.2。

A.7  灭菌液体石蜡

见微生物检验方法总则C.6。

A.8  兔血浆制备

取3.8%柠檬酸钠溶液，121 ℃高压灭菌30 min。取灭菌后的3.8%柠檬酸钠溶液一份，加兔全血4份，混匀静置（或以3000 r/min，离心30 min），收集上层淡黄色、澄清透明的液体即为兔血浆。

附录B

（资料性附录）

推荐质控菌株

表B.1 推荐质控菌株信息表

| 序号a | 中文名 | 拉丁名 | CMCC编号b | CICC编号c | GDMCC编号d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金黄色葡萄球菌 | Staphylococcus aureus | CMCC(B)26003 | CICC 10384 | GDMCC 1.221 |
| 2 | 表皮葡萄球菌 | Staphylococcus epidermidis | CMCC(B)26069 | CICC 10436 | GDMCC 1.4852 |
| a：同一序号菌种的不同编号为同一株菌在不同菌种保藏管理机构同时注册获得； b：CMCC代表中国医学细菌保藏管理中心； c：CICC代表中国工业微生物菌种保藏管理中心； d：GDMCC代表广东省微生物菌种保藏管理中心。 |  |  |  |  |  |